|  |  |  |  | Totale Unità sistematiche presenti (U.S.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0-1 | 2-5 | 6-10 |  | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 |  | ≥ 36 |  |
| Gruppi faunistici (G.F.) |  |  |  | INDICE BIOTICO ESTESO (I.B.E.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plecotteri o Eptagenidi |  | > 1 U.S. |  |  | - | - | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13* | 14* |  |
|  |  | 1 U.S. |  |  | - | - | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13* |  |
| Tricotteri con astuccio |  | > 1 U.S. |  |  | - | - | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | - |  |
|  |  | 1 U.S. |  |  | - | - | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | - |  |
| Ancylidae, Efemerotteri (tranne Eptogenidi) |  | > 2 U.S. |  |  | - | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | - |  |
|  |  | ≤ 2 U.S. |  |  | - | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | - |  |
| Aphelochenius, Odonati o Gammaridi o Molluschi (tranne Sphaeridae) |  | Assenti tutte le U.S. precedenti |  |  | - | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | - |  |
| Aselius o Irudinei o Sphaeridae o Molluschi (tranne Aphelochenius) |  | Assenti tutte le U.S. precedenti |  |  | - | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | - |  |
| Tubificidi o Chironomidi dei gruppi Tummi-polmosus |  | Assenti tutte le U.S. precedenti |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | - | - |  | - | - |  |
| Eristalinae |  | Assenti tutte le U.S. precedenti |  |  | 0 | 1 | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |
| I.B.E. | Classi di qualità |  | Giudizio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≥ 10 | I |  | non inquinato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/9 | II |  | leggermente inquinato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/7 | III |  | inquinato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/5 | IV |  | nettamente inquinato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/3 | V |  | fortemente inquinato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |